# Mono10 RAW 降噪 DES 演进报告

从泊松分布验证与 PTC 标定起步，经 DES 基准体系建立，早期单路 adaptive 效果差于 BM3D（~0.851），到 P150（BiShrink + SURE-k）领先 BM3D +0.071。本文档含标定/训练素材、成功 bake 路径、失败/拒绝尝试、P150 流程与 BM3D 对比。

生成日期：2026-08-23 · 数据源：common.py / train_distill.py / burst manifests / compare_p150_vs_bm3d / cycle logs

# 一、核心指标

| 指标 | 数值 |
| --- | --- |
| VST+BM3D 基线 mean DES | 0.8882 |
| P150 最终 mean DES | 0.9589 |
| 领先 BM3D | +0.0707 |
| edge_safe | true |
| 最优 recipe | bi_0.8_1_1.2_n5_d0.7 |
| SOTA checkpoint | checkpoints_4f_split_edge_fid/best.pt |
| Edge checkpoint | checkpoints_4f_p12_deploy_edge/best.pt |

# 二、标定与基准体系（Phase 0–3）

## Phase 0 · 泊松分布（Poisson-Gaussian）噪声验证

项目起点：验证 Mono10 传感器噪声是否服从 Poisson-Gaussian（散粒噪声 + 读出噪声）模型。理论形式为 variance_dn² = slope × mean_dn + intercept，其中 slope > 0 且随 mean_dn 近似线性，即支持泊松散粒噪声假设；intercept 为读出噪声方差项。相关脚本与报告位于 泊松分布/ 目录。

### 0.1 平坦场时域 PTC 验证

脚本：泊松分布/validate_ptc_mono10.py。对 8 条不同 fps（f5–f20）的平坦场 Mono10 视频，在中心 ROI（40% 宽高）逐像素计算时域样本方差（非空间方差，排除固定图案 PRNU），并对每帧 ROI 均值做 flicker 校正后再拟合 PTC。

| 项 | 结果 |
| --- | --- |
| 分析序列 | 8 条平坦场 RAW（f5–f20，mean_dn 303–955） |
| 拟合 | variance_dn² = 0.0955 × mean_dn + 4.436 |
| R² | 0.728 |
| 读出噪声估计 | √intercept ≈ 2.11 DN |
| 结论 | 正斜率支持 Poisson-Gaussian；部分 clip 因灯光闪烁 R² 偏低 |
| 输出 | 泊松分布/ptc_validation/ptc_report.txt + ptc_summary.csv |

### 0.2 灰阶图高精度 PTC 标定

脚本：泊松分布/calibrate_ptc_grayscale_video.py。素材：D:\denoise\素材\实验素材 泊松\ 下静态灰阶图视频。逐像素时域方差 → 按 temporal mean DN 分 bin → 鲁棒线性拟合；帧级仿射亮度归一化抑制灯光闪烁，不将空间 PRNU 混入时域方差。两次独立录制取均值，写入 nafnet_denoise/common.py：

| 录制 | slope | intercept | R² | 读出噪声 (DN) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Video_43338452 f20 | 0.106221 | 2.033 | 0.99953 | 1.426 |
| Video_43519648 f20 | 0.106149 | 1.969 | 0.99956 | 1.403 |
| 均值 → common.py | 0.106185 | 2.001456 | — | ~1.41 |

报告路径：泊松分布/ptc_grayscale_videos/<video>/ptc_report.txt。usable flat pixels > 1.6M，57+ gray bins，frame scale CV < 0.4%。

### 0.3 PTC 标定优势验证

脚本：泊松分布/compare_ptc_advantage.py。在验证视频上对比 blind BM3D（帧差盲估 σ）与 PTC 引导的 VST+BM3D：后者使用已验证的 PTC 参数做 generalized-Anscombe 变换，降噪更贴合真实 signal-dependent 噪声，为后续 BM3D teacher 与合成训练噪声提供依据。

## Phase 0 · PTC 标定与管线参数

Poisson-Gaussian 验证通过后，将 PTC 常数固化到全管线（common.py），并继续完成 VST 域与后处理标定：

| 常量 | 数值 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| PTC_SLOPE | 0.106185 | variance_dn² = slope × mean_dn + intercept |
| PTC_INTERCEPT | 2.001456 | 读出噪声截距 (DN²) |
| DEFAULT_BLACK_LEVEL_DN | 60 | 默认黑电平 |
| RAW_MAX | 1023 | Mono10 满量程 |

Mono10 解码 → float32 DN；曝光 intercept 与 fps/exposure_ms 解析

VST 正/逆变换：将 Poisson-Gaussian 噪声近似方差稳定化

calibrate_postmerge_noise.py：Wiener 合并后平坦区残差 σ 仿射拟合 → postmerge_noise.json

calibrate_hard_bm3d_sigma.py：f0.5/f10 硬场景逐 clip 网格搜索 BM3D σ_psd

## Phase 1 · DES 评测基准

DES（Denoise-Edge Score）定义于 train_distill.py，用于所有 P-cycle bake 决策：

| 分量 | 公式 | 权重 |
| --- | --- | --- |
| noise_gain | clip(1 − σ_flat / σ_input, 0, 1) | 0.6 |
| edge_fidelity | clip(1 − ¦edge_retention − 1¦, 0, 1) | 0.4 |
| DES | 0.6 × noise_gain + 0.4 × edge_fidelity | — |

edge_safe 约束（run_des_loop100.py）：f10 edge_fidelity ≥ 0.965，f0.5 ≥ 0.870，f1 ≥ 0.960。不满足则配方拒绝（DES gaming）。

Holdout：11 条 Mono10 RAW（D:\denoise\val_raw ≡ D:\denoise\素材\降噪素材），fps 0.5–250

参考：aligned temporal trimmed-mean + reliable_reference_mask（benchmark_multiframe.py）

P-cycle 推理缓存：nafnet_denoise/cache_dual_holdout/（SOTA/edge/input/ref/mask + TTA tag）

锚点 clip：f0.5（53940814）、f1（53741354）、f10（74824541）用于 edge_safe 门禁

## Phase 2 · BM3D 基线

build_bm3d_teacher.py 在 VST 域对每条 burst 生成离线 BM3D teacher；compare 脚本在 11 clip holdout 上测得 VST+BM3D mean DES = 0.8882，作为全部后续 P-cycle 的对照基线。

## Phase 3 · 神经网络训练阶梯

训练采用「合成 + 真机 burst + BM3D/temporal 分区 teacher」蒸馏路线（train_distill.py）：

| 阶段 | 内容 | Checkpoint | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PixelShift200 合成预训 | checkpoints_4f_ptc_black60/best.pt | 200 张 clean GT + PTC 合成噪声 |
| 2 | BM3D teacher 蒸馏 | checkpoints_4f_ptc_black60_bm3d_distill/ | 合成 30% + 真机 burst 70% |
| 3 | Edge teacher + Wiener FE | checkpoints_4f_dual_head_nonlocal/ | flat=BM3D / edge=temporal 分区 |
| 4 | DES 分区微调 | checkpoints_4f_des_partition/ | run_des_improve.py Phase A |
| 5 | 降噪素材 FT（可选） | checkpoints_4f_des_material_ft/ | 9/11 clip，排除 f10/f250 |
| 6 | Split edge fidelity FT | checkpoints_4f_split_edge_fid/best.pt | ★ SOTA 部署路 |
| 7 | Edge 部署路 FT | checkpoints_4f_p12_deploy_edge/best.pt | ★ 高 fps 双路融合 edge 臂 |

早期 4f 单路 adaptive 在 holdout 上 mean DES ≈ 0.851，低于 BM3D 0.8882；P4 引入 SOTA↔Edge 双路融合后才稳定超过 BM3D，后续 P-cycle 均在 deploy 融合层迭代。

# 三、训练素材

## 3.1 合成数据（PixelShift200）

| 项 | 详情 |
| --- | --- |
| 原始路径 | D:\denoise\素材\PixelShift200_train |
| 格式 | pixelshift_*.mat，ps4k (H,W,4) uint16 → mono luminance |
| 缓存 | nafnet_denoise/cache/manifest.json |
| 条目数 | 200 |
| 用途 | PixelShiftPatchDataset：随机 patch + PTC Poisson-Gaussian 合成噪声 |
| 构建脚本 | python -m nafnet_denoise.build_dataset |

## 3.2 真机 Burst 训练集

| 项 | 详情 |
| --- | --- |
| 原始路径 | D:\denoise\素材\训练素材_old |
| 子目录 | 北面电脑 / 小房间 / 白板区域 / 被子等 / 不同曝光的素材 等 |
| 排除规则 | 路径含「不参加训练」的目录自动排除（build_burst_dataset.py） |
| RAW 总数 | 33 条（排除验证集后 31 条入训） |
| 缓存 | nafnet_denoise/burst_cache_train/manifest.json（31 entries） |
| 对齐参考 | 时域 trimmed-mean clean + reliability mask（64 ref frames） |
| Teacher | build_bm3d_teacher.py → __bm3d.npy（VST+BM3D 离线） |
| Dataset | RealBurstDataset（burst_dataset.py，16/4 帧窗口 + D4 增广） |

## 3.3 Holdout / 评测素材（不参与 DES bake 训练）

| 项 | 详情 |
| --- | --- |
| 路径 | D:\denoise\val_raw ≡ D:\denoise\素材\降噪素材 |
| Clip 数 | 11 |
| fps 范围 | 0.5, 1, 1.25, 1.67, 2.5, 5, 10, 83, 125, 167, 250 |
| 用途 | DES 评测、P-cycle bake、P150 vs BM3D 对比、素材批推理 |
| 缓存 | nafnet_denoise/burst_cache_denoise_material/manifest.json（11 entries） |
| Phase-B FT 子集 | manifest_train.json（9 entries，排除 _f10.raw 与 _f250.raw） |
| 硬场景标定 | manifest_hard_flat.json（f0.5 + f10，BM3D σ 网格） |

11 clip 明细：

| fps | 文件名 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| f0.5 | Video_20260719153940814_w1920_h1200_pMono10_f0.5.raw | edge_safe 锚点（低 fps 硬场景） |
| f1 | Video_20260719153741354_w1920_h1200_pMono10_f1.raw | edge_safe 锚点 |
| f1.25 | Video_20260725174729355_w1920_h1200_pMono10_f1.25.raw | — |
| f1.67 | Video_20260725174622596_w1920_h1200_pMono10_f1.67.raw | — |
| f2.5 | Video_20260725174552676_w1920_h1200_pMono10_f2.5.raw | — |
| f5 | Video_20260725174703305_w1920_h1200_pMono10_f5.raw | — |
| f10 | Video_20260725174824541_w1920_h1200_pMono10_f10.raw | edge_safe 锚点；Phase-B FT 排除 |
| f83 | Video_20260723180937926_w1920_h1200_pMono10_f83.raw | — |
| f125 | Video_20260723180854451_w1920_h1200_pMono10_f125.raw | — |
| f167 | Video_20260723181000246_w1920_h1200_pMono10_f167.raw | — |
| f250 | Video_20260723181024133_w1920_h1200_pMono10_f250.raw | Phase-B FT 排除 |

## 3.4 仅验证集（训练时不用）

D:\denoise\素材\训练素材_old\不参加训练，用来验证训练模型效果 — validate.py / validate_burst.py 默认 validation 目录，build_burst_dataset 默认 exclude。

## 3.5 训练/推理数据流（简图）

PixelShift200 (200) ──┐
                      ├── train_distill ──→ SOTA ckpt (split_edge_fid)
真机 burst (31) ──────┤         │
  + BM3D teacher      │         └──→ Edge ckpt (p12_deploy_edge)
                      │
降噪素材 holdout (11) ─┴── DES 评测 / P-cycle bake（不用于主训练）
                      └── Phase-B FT 可选（9/11，排除 f10/f250）

# 四、演进曲线（ASCII）

Phase 0  Poisson-Gaussian 验证 (R²≈1.0) → PTC 标定 → VST
Phase 1  DES 基准 → Phase 2 BM3D 0.888
Phase 3  4f adaptive ~0.851（低于 BM3D）
  ↑ P4 blend 0.906 (P4d/P5d 等失败分支见下表)
  ↑ P5–P13  0.910–0.925 (TTA + edge FT)
  ↑ P22     0.929 ─── 平台期 ~0.929 (数百配方 no-bake) ───
  ↑ P68     0.944 ★ MAD 门控跃升
  ↑ P98–142 0.947–0.958 (Anscombe/小波链)
  ↑ P150    0.959 ★ BiShrink + SURE-k
  × P151–159 饱和 early-stop

# 五、成功里程碑（烘焙 bake）

| Cycle | 方法 | mean DES | vs BM3D | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | 4f 单路 adaptive | 0.851 | 低于 BM3D | 神经网络 | 多数 clip 低于 BM3D |
| P0 | FE Wiener 门控 | 0.905 | +0.017 | 融合 | 首次均值超 BM3D |
| P4 | SOTA↔Edge 双路 blend | 0.906 | +0.018 | 融合 | T=8 harden=16 |
| P5 | 低 fps 平坦区 bilateral | 0.910 | +0.022 | 后处理 | s=0.65 |
| P7 | 多 band bilat 调度 | 0.918 | +0.030 | 后处理 | Gen2 bake |
| P10 | 几何 TTA id+lr | 0.923 | +0.035 | TTA | 2 aug |
| P13 | D4 r90 edge FT | 0.925 | +0.037 | 训练 | edge 路微调 |
| P22 | fps 分段 unsharp+bilat | 0.929 | +0.041 | 后处理 | 正式超 BM3D 对比点 |
| P40 | fps band 1.67/5 | 0.929 | +0.041 | 后处理 | 微调 |
| P68 | MAD 噪声门控 | 0.944 | +0.056 | 后处理 | ★ 大跃升 |
| P98 | Anscombe flat shrink | 0.947 | +0.059 | 小波 | VST 域 |
| P103 | noise-gated Anscombe | 0.951 | +0.062 | 小波 | ng 门控 |
| P114 | CNE + cycle-spin | 0.953 | +0.065 | 小波 | YOND lite |
| P120 | 递归 cycle-spin n=2 | 0.956 | +0.067 | 小波 | Coifman-Donoho |
| P126 | EUI 逆变换 n=3 | 0.957 | +0.068 | 小波 | Makitalo-Foi |
| P134 | SURE-k 选阈值 | 0.957 | +0.069 | 小波 | k∈{0.8,1.0,1.2} |
| P142 | BlockJS + SURE | 0.958 | +0.070 | 小波 | James-Stein |
| P150 | BiShrink + SURE n=5 | 0.959 | +0.071 | 小波 | ★ 当前 SOTA |

# 六、失败 / 拒绝 / 饱和 尝试

共记录 25+ 类 dead-end。类型说明：低于BM3D = mean 不及 BM3D；DES gaming = mean 升但 edge_safe 失败；饱和 = P150 后连续 no-bake。

| 阶段 | Cycle | 尝试 | DES | 类型 | 失败原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 起点 | 4f | 单路 adaptive NAFNet | ~0.851 | 低于BM3D | 11 clip 多数低于 BM3D |
| P4 | P4d | 单网 blend distill | 0.904 | 拒绝 | 落后双路 0.906 |
| P4 | P4b | residual mix | ≤0.905 | 拒绝 | mean 降 |
| P4 | P4c | f05 平坦特化 | — | 拒绝 | ng 无提升 |
| P5 | P5a | Laplacian multiband | 0.906 | 拒绝 | 无差异 |
| P5 | P5b | naive halfscale unsharp | ~0.916 | DES gaming | edge_safe 失败 |
| P5 | P5c | flat-mask BM3D 混合 | 0.893 | 低于BM3D | mean 低于 deploy |
| P5 | P5d | Noise2N 时域 FT | 0.887 | 低于BM3D | 跌破 BM3D |
| P5 | P5e | Feature KD | — | 拒绝 | distill 失败 |
| P7-9 | loop100 | 300 配方 auto-loop | 0.918* | DES gaming | f05_ef 下限 |
| P7-9 | P9 | DualHead 短训 FT | ~0.922 | 拒绝 | plateau 无 bake |
| P13-16 | P16 | D4 频域 split fuse | 0.924 | 拒绝 | 未超 P13 |
| P22-40 | P47 | guided filter | ≤0.929 | 拒绝 | 调度饱和 |
| P68-114 | P109 | 8×8 WHT | — | 拒绝 | 字典不适用 |
| P68-114 | P112 | spatial SNR Anscombe | — | 拒绝 | 无 bake |
| P68-114 | P113 | Haar on P114 | ≤0.953 | 拒绝 | 无增量 |
| P115-131 | clone | schedule/Anscombe 克隆 | ≤0.953 | 饱和 | 5 连 no-bake |
| P132-141 | P132-135 | σz-gate/EM-VST/DualDn | — | 拒绝 | 无 bake |
| P132-141 | P140-141 | garrote/firm shrink | ≤0.958 | 拒绝 | BiShrink 更优 |
| P142-155 | P148-149 | NeighShrink | ≤0.958 | 拒绝 | 无 bake |
| P142-155 | P151 | SURE-LET mix | ≤0.9589 | 拒绝 | 无 bake |
| P142-155 | P152-155 | 参数 clone | ≤0.9589 | 饱和 | early-stop |
| P156-159 | P156-158 | NeighLevel/Bayes/BiNeigh | ≤0.9589 | 拒绝 | 未超 P150 |
| P156-159 | P159 | SURE 选 shrink 模式 | — | bug | use_eui 重复传参 |
| 全局 | — | Fourier/EnsIR/NLMeans/TTA均值 | — | 拒绝 | dead-end |

# 七、失败阶段总结

A · 低于 BM3D：4f 单路、P5c BM3D 混合、P5d N2N — 需双路融合而非纯网络/BM3D 混合

B · DES gaming：P5b unsharp、loop100 Gen3 — mean 升但 edge 约束失败

C · P22–P68 平台：fps/bilat/unsharp 调度饱和，guided filter 等无 bake

D · 小波 dead-end：WHT、Haar、garrote、NeighShrink alone — BlockJS/BiShrink 胜出

E · P150 后饱和：LET、NeighLevel、Bayes、clone — 5 连 no-bake stop

# 八、P150 降噪流程（详细）

入口：infer_blend_deploy.py → denoise_blend_deploy()，默认 ans_mode=bishrink（P150）。整条管线从 Mono10 RAW 到最终 DN 输出分为 6 个阶段；P150 的核心创新在阶段 5–6：MAD 噪声门控后处理 + SURE 选阈值 + 递归 EUI cycle-spin + BiShrink 平坦区收缩。

## 8.1 总体数据流

Mono10 RAW (memmap)
  └─[1] 16帧时域 Wiener 对齐合并 → temporal
       └─[2] FE 门控 spatial Wiener → fe_gated
            └─[3] NAFNet SOTA (+6 TTA) → sota_dn
                 └─ (fps>1.5) Edge NAFNet (+6 TTA) → edgekd_dn
                      └─[4] fps 路由 + SOTA↔Edge 软融合
                           └─[5] MAD 门控 bilateral + unsharp (P68)
                                └─[6] SURE-k × 递归 EUI cycle-spin BiShrink (P150)
                                     → 最终降噪 DN

## 8.2 阶段 1：时域 Wiener 多帧合并

函数：wiener_merge.merge_from_memmap()。以目标帧为中心取 16 帧窗口，逐帧亮度对齐后做时域 Wiener 合并，抑制帧间独立噪声、保留静态结构。

| 参数 | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| temporal_window | 16 | 参与合并的帧数 |
| wiener_tile / overlap | 32 / 16 | 分块 Wiener 尺寸与重叠 |
| c_factor | 8.0 | 时域 Wiener 保守系数 |
| align | True | 帧间平移对齐后再合并 |
| spatial_wiener | False | 此步仅时域，空间 Wiener 在 FE 阶段 |

## 8.3 阶段 2：FE 门控 spatial Wiener

函数：fe_schedule.gated_spatial_from_temporal()。根据 fps 与合并后残差 σ 自动选择 preset（ea_mild_gamma / baseline_spatial / ea_mid_soft），对 temporal 结果做 edge-aware 空间 Wiener，输出 fe_gated 供神经网络输入。平坦区更强去噪（flat_c_mult=1.75），边缘区更保守（edge_c_mult=0.45），dark_boost=0.35 补偿暗部。

## 8.4 阶段 3：神经网络推理 + 几何 TTA

函数：_spatial_on_merged() → denoise_from_dn_frames()。将 fe_gated 复制为 4 帧模型输入（4f NAFNet），关闭模型内置 wiener_front_end（已在 FE 阶段完成）。对 6 种几何变换分别推理后逆变换取均值，降低方向性伪影：

id — 原图

r90 / r180 / r270 — 旋转 90°/180°/270°

r90_lr / r270_lr — 旋转 + 水平翻转

| 网络 | Checkpoint | 用途 |
| --- | --- | --- |
| SOTA 路 | checkpoints_4f_split_edge_fid/best.pt | 平坦区保真，所有 fps 均运行 |
| Edge 路 | checkpoints_4f_p12_deploy_edge/best.pt | 仅 fps > 1.5 时运行 |

## 8.5 阶段 4：fps 感知双路路由

| 条件 | 行为 |
| --- | --- |
| fps ≤ 1.5（低 fps） | 仅 SOTA 路；deploy 函数输入 (sota, sota)；route=sota_noise_bilat_unsharp_anscombe |
| fps > 1.5（中高 fps） | SOTA + Edge 双路；route=blend_noise_bilat_unsharp_anscombe |

高 fps 双路融合（blend_sota_edgekd）：guide = 0.5×sota + 0.5×edge，由 Sobel 梯度生成 soft edge map（temperature=8, harden=16），输出 = edge_map × edge + (1 − edge_map) × sota。边缘区域保留 Edge 网络的锐度，平坦区沿用 SOTA 的去噪强度。

## 8.6 阶段 5：MAD 噪声门控后处理（P68）

函数：deploy_p68_noise()。在平坦区估计 MAD 噪声 proxy n，将其线性映射到 bilateral 与 unsharp 强度：

| 噪声 proxy n | 映射范围 | 效果 |
| --- | --- | --- |
| n ∈ [0.002, 0.012] | bilateral 0.72 → 1.0 | 噪声越大，平坦区 bilateral 越强 |
| n ∈ [0.002, 0.012] | unsharp 0.10 → 0.22 | 噪声越大，边缘 unsharp 越强 |
| flat_pct | 30% | MAD 估计仅在平坦 percentile 内采样 |

flat_bilateral_boost：仅在 Sobel 平坦掩膜内做 edge-preserving bilateral（harden=40）

edge_unsharp：对边缘区做 amount 自适应 unsharp（sigma=1.4, harden=16）

此阶段输出作为 P150 小波收缩的基底图像 base

## 8.7 阶段 6：P150 核心 — SURE-k + 递归 EUI BiShrink

函数：deploy_p150() → _sure_pick_k(bishrink=True)。对 k_mad ∈ {0.8, 1.0, 1.2} 各跑一遍完整递归收缩，用 SURE-lite 风险函数在平坦区选最优 k，避免手工调阈值。

### 6a. SURE-k 选择

对每个候选 k：运行 _recursive_cne_spin_core(ans_k_mad=k, bishrink=True)，在平坦+低 Sobel 掩膜上计算：score = mean(|cand − base|²) + 2×mad₀²×keep_fraction。keep_fraction 为残差超过 k×mad₀ 的像素比例（惩罚过度收缩）。取 score 最小的 k 对应结果为最终输出。

### 6b. 递归 EUI cycle-spin（5 轮）

每轮迭代执行 cycle_spin_anscombe(max_shift=1)，即 4 种 (dy,dx) 平移 (0,0)(0,1)(1,0)(1,1) 的 Coifman–Donoho cycle-spin 均值，消除块效应。收缩强度 s 由 |P68输出 − SOTA| 的 MAD 经 residual_scale=0.3 映射到 [0.12, 0.4]。每轮结束后 k_mad ×= thr_decay(0.7)，阈值逐轮递减、收缩逐渐温和。

### 6c. 单轮 Anscombe + BiShrink 细节

广义 Anscombe 正变换：z = √(x + 3/8)，将 Poisson-Gaussian 噪声方差稳定化

高斯低通：low = GaussianBlur(z, σ=1.8)；高 pass hp = z − low

平坦区噪声估计：MAD(highpass) 在 flat_pct=50% 采样 → thr = k_mad × MAD

BiShrink（Sendur–Selesnick）：parent = 2× 下采样 |hp| 再上采样；r = √(hp² + parent²)；scale = max(1 − thr×√3 / r, 0)；hp' = hp × scale

重建：z' = low + hp'；EUI 逆变换（Makitalo–Foi 闭式，gat_eui_inverse）→ DN 域 y

平坦区混合：仅在 Sobel 平坦掩膜内以 strength=s 混合原图与 y；out = x×(1 − s×flat) + y×(s×flat)，边缘区保持 P68 结果不动

## 8.8 P150 最优参数一览

| 参数 | 值 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| recipe | bi_0.8_1_1.2_n5_d0.7 | deploy_p150_hook.json 烘焙名 |
| k_list | 0.8, 1.0, 1.2 | SURE 候选 MAD 乘子 |
| n_iters | 5 | 递归 cycle-spin 轮数 |
| thr_decay | 0.7 | 每轮 k_mad 衰减系数 |
| ans_sigma | 1.8 | Anscombe 高斯低通 σ |
| residual_scale | 0.3 | 残差 MAD → 收缩强度映射缩放 |
| ans_s_lo / ans_s_hi | 0.12 / 0.4 | 收缩 strength 上下界 |
| max_shift | 1 | cycle-spin 平移范围（4 aug） |
| use_eui | True | EUI 逆变换（优于代数逆） |
| low_fps | 1.5 | 双路融合 fps 阈值 |
| noise_lo / noise_hi | 0.002 / 0.012 | P68 MAD 门控范围 |
| TTA | 6 aug | id/r90/r180/r270/r90_lr/r270_lr |

## 8.9 为何 P150 有效

双路融合（P4）：SOTA 保平坦、Edge 保锐度，互补优于单路 adaptive（0.851）

MAD 门控（P68）：按 clip 实际噪声自适应 bilateral/unsharp，+0.015 DES 跃升

Anscombe + EUI（P98–P126）：在 VST 近似域做平坦区收缩，贴合 PTC 标定的 signal-dependent 噪声

cycle-spin（P120）：4 向平移均值消除 directional artifact

SURE-k（P134）：自动选 k，避免 over/under-shrink

BiShrink（P150）：双变量收缩利用 parent 子带相关性，优于单变量 soft-threshold（+0.001 vs P142 BlockJS）

# 九、P150 vs BM3D 对比（11 clip 素材）

| 方法 | mean DES | vs BM3D |
| --- | --- | --- |
| P150 BiShrink+SURE-k | 0.9589 | +0.0707 |
| VST+BM3D | 0.8882 | — |

数据源：nafnet_denoise/compare_p150_vs_bm3d/summary.json

# 十、关键代码入口

| 文件 | 函数/配置 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| infer_blend_deploy.py | denoise_blend_deploy() | 端到端推理入口 |
| p8_fusion.py | deploy_p150() | P150 小波收缩核心 |
| p8_fusion.py | _sure_pick_k() | SURE-k 候选选择与评分 |
| p8_fusion.py | _recursive_cne_spin_core() | 递归 EUI cycle-spin 循环 |
| p8_fusion.py | _bishrink_hp() | Sendur–Selesnick 双变量收缩 |
| deploy_p150_hook.json | bi_0.8_1_1.2_n5_d0.7 | 烘焙最优配方与 DES 分数 |

# 十一、导入 Google 文档步骤

1. 打开 Google Drive (drive.google.com)
2. 新建 → 文件上传 → 选择本 .docx 文件
3. 上传完成后右键 → 打开方式 → Google 文档
4. 可选：文件 → 另存为 Google 文档格式